________________________________________________________

Plec de prescripcions tècniques particulars que regiran la contractació, en règim de concessió, del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de [nom municipi] mitjançant procediment obert, amb una pluralitat de criteris d’adjudicació.

________________________________________________________

I. DEFINICIÓ DEL SERVEI

# Clàusula 1. Objecte del plec

L’objecte del contracte que regula aquest Plec de prescripcions tècniques particulars (en endavant, PPTP) és la prestació dels serveis associats al servei d’abastament d’aigua potable al municipi de [nom municipi] per gestió indirecta mitjançant concessió, en els termes i amb l’abast establerts en el Plec de clàusules administratives particulars (en endavant, PCAP), i en la resta de documentació que tingui caràcter contractual segons les previsions d’aquest PPTP.

En aquest PPTP s’entén l’abastament d’aigua potable al municipi com el conjunt d’instal·lacions i d’accions que asseguren la correcta i completa prestació d’aquest servei, des de la captació i el tractament de l’aigua fins a la distribució als abonats. L’objecte del contracte no inclou l’abastament d’aigua en alta ni el manteniment i conservació del clavegueram.

En compliment de l’establert en l’article 124 de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), aquest PPTP conté els aspectes tècnics que regiran l’explotació del servei d’abastament d’aigua potable del municipi de [nom municipi], els quals constitueixen, juntament amb el PCAP, reglaments municipals del servei d’abastament d’aigua potable i ordenances, les disposicions especials que regularan el servei.

L’explotació del servei inclou també la gestió administrativa d’aquest, amb l’abast i les funcions que s’especifiquen en aquest PPTP i en el PCAP que regeix el contracte.

# Clàusula 2. Àmbit territorial

L’àmbit territorial de la concessió de serveis és el terme municipal de [nom terme municipal] i les obres i infraestructures de titularitat municipal associades al servei públic d’abastament d’aigua potable, tal com es detalla a l’annex de la memòria tècnica.

# Clàusula 3. Infraestructures i instal·lacions adscrites al servei

L’Ajuntament posarà a disposició del concessionari, a l’efecte de l’explotació del servei, les edificacions, infraestructures, instal·lacions i maquinària de propietat o de titularitat municipal que integren el servei d’abastament d’aigua potable, les quals apareixen ressenyades a l’annex de la memòria tècnica, i també les que rebi o executi directament l’Ajuntament durant la vigència de la concessió.

Els esmentats béns i instal·lacions són propietat de l’Ajuntament, que en cedirà l’ús al concessionari per a la prestació del servei assenyalat en els termes que estableixen els articles 128.3. 3r del Reglament de serveis de les corporacions locals (RSCL) i  250 del Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS).

El concessionari no podrà alienar ni gravar els béns i instal·lacions afectes als serveis objecte del present contracte.

Les obres i instal·lacions fetes pel concessionari en execució del contracte que regula aquest PPT les rebrà l’Ajuntament un cop hagi comprovat que s’adeqüen al projecte prèviament aprovat i que s’han executat correctament, i quedaran afectes als serveis públics objecte del present contracte en els termes establerts en els paràgrafs anteriors.

Dins del primer mes des de l’inici de la gestió se subscriurà l’acta de cessió al concessionari de l’ús i l’explotació de les edificacions, instal·lacions i altres infraestructures, que es posaran a la seva disposició per al compliment de l’objecte del contracte.

Mentre sigui vigent el contracte, i sempre que l’Ajuntament o el concessionari aportin una nova infraestructura que quedi afecta  al servei, se subscriuran les corresponents actes de cessió de l’ús i l’explotació, de la mateixa manera que s’estableix en el paràgraf anterior.

Aquests béns, en ser de domini públic, estan subjectes a les limitacions i prerrogatives pròpies de la seva naturalesa.

El concessionari utilitzarà les edificacions, instal·lacions i altres infraestructures de l’abastament d’aigua potable exclusivament per a la prestació dels serveis vinculats a l’objecte del contracte, llevat que l’Ajuntament, per raons d’interès públic, establís el contrari.

Totes les obres, instal·lacions i maquinària cedides per a l’ús del concessionari, com també el material en estoc, s’inclouran en un inventari detallat que haurà de fer i formalitzar el concessionari en el termini d’un mes des de l’inici del contracte. L’inventari s’haurà de modificar quan s’ampliïn o disminueixin els béns entregats.

Tots els béns hauran d’estar en perfecte estat de conservació i funcionament durant el període de vigència de la concessió, i quan acabi la vigència, de manera que sigui possible continuar prestant el servei, sens perjudici que l’Ajuntament exerceixi de manera continuada durant la vigència de la concessió les tasques d’inspecció dels béns adscrits al servei.

# Clàusula 4. Activitats que comprèn el servei

4.1 Seran a càrrec del concessionari la gestió i explotació integral del servei públic d’abastament d’aigua potable del municipi. A aquest efecte, el concessionari haurà de dur a terme totes les activitats necessàries o escaients per a un correcte funcionament del servei, que, amb caràcter no exhaustiu, es descriuen a continuació:

(Segons la tipologia de servei municipal, les activitats a realitzar poden variar, depenent de si hi ha compra d’aigua en alta, producció d’aigua, tractament d’aigües mitjançant ETAP —estació de tractament d’aigua potable—, utilització de pous de captació, etc.)

- Explotació, manteniment, conservació, vigilància, control i reparació del conjunt de les instal·lacions i obres dels serveis. S’hi inclou el manteniment de les condicions sanitàries, de neteja, de prevenció de riscos laborals i de seguretat de totes les instal·lacions del servei d’aigua potable, com també del seu entorn, dins dels límits de les parcel·les adscrites al servei.

- Adequat aprofitament dels recursos hídrics disponibles, orientat sempre que sigui possible a un equilibri en l’explotació de les diferents captacions, a fi de preservar-ne la disponibilitat al llarg del temps.

- Obtenció d’aigua dura per a consum humà en els punts establerts de captació i transport als dipòsits d’emmagatzematge per a la distribució posterior.

- Tractament i potabilització de l’aigua de consum humà, i realització dels processos de tractament i control de la qualitat de l’aigua potabilitzada.

- Establiment d’una llista de recanvis de disponibilitat obligatòria i immediata, i manteniment de l’estoc, a fi de maximitzar la garantia de continuïtat del servei.

- Instal·lació, conservació, manteniment, reparació i reposició de les infraestructures de potabilització de l’aigua de consum humà.

- Instal·lació, conservació, manteniment i reparació dels dipòsits d’emmagatzematge.

- Distribució d’aigua potable dels dipòsits als usuaris en condicions adequades de quantitat i qualitat.

- Vigilància i control analític de la qualitat de l’aigua distribuïda.

- Explotació, manteniment i conservació del conjunt d’instal·lacions elèctriques i mecàniques adscrites al servei d’abastament.

- Instal·lació, conservació, manteniment i reposició d’escomeses a les xarxes de distribució.

- Instal·lació, conservació, manteniment, reposició i renovació de comptadors de consum de cada sistema. (A l’efecte de disposar d’un parc de comptadors actualitzat, el concessionari haurà de garantir el 10 % anual quant a renovació de comptadors.)

- Cerca, localització i reparació d’escapaments, fuites i enganxalls no autoritzats en les xarxes d’abastament, com a part de la vigilància i el control, com també elaboració de la documentació tècnica necessària per a la possible instrucció de l’expedient sancionador per part de l’Ajuntament.

- Lectura del consum dels comptadors d’aigua, confecció del padró d’abonats, tasques d’inspecció, elaboració de llistes de cobraments, altes, baixes, modificacions de contribuents i manteniment dels censos del servei.

- Facturació de l’aigua subministrada, cobrament d’altres tarifes, taxes i cànons vigents, i gestió d’impagats.

- Atenció al client.

- Elaboració, seguiment i actualització anual del protocol d’autocontrol i gestió de l’abastament (PAGA), i presentació del document davant l’autoritat sanitària i l’Ajuntament.

- Elaboració i actualització dels protocols d’emergència, en què es detalli l’actuació del concessionari i el reforç de mitjans davant de situacions excepcionals o d’emergència i de garanties pel que fa a la continuïtat i la qualitat del servei.

4.2. L’abast del contracte s’estén a les instal·lacions existents, i també a:

- Qualsevol activitat, obra o servei complementaris que es derivin dels anteriors.

- Qualsevol activitat o servei que tinguin el seu origen en les disposicions dels reglaments dels serveis i en altres normes aplicables.

4.3. No obstant el que es disposa en els punts anteriors, el concessionari també estarà obligat a gestionar tots els altres serveis complementaris del principal que li encomani l’Ajuntament..

4.4. La retribució del concessionari per la prestació d’aquests serveis la constituiran les tarifes que percebi dels usuaris del servei d’abastament d’aigua potable, conforme al que estableix la clàusula 32 del PCAP.

II. ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DEL SERVEI

# Clàusula 5. Organització del servei

(S’ha de tenir en compte la llista de persones a subrogar, en aplicació del Conveni col·lectiu de treball del cicle integral de l’aigua <https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8334/1834383.pdf>)

5.1. Mitjans personals

Personal mínim

Uniformitat i identificació

Formació

5.2. Mitjans materials i tècnics

Instal·lacions fixes

Vehicles i maquinària mòbil

Equips, eines i estoc

# Clàusula 6. Identificació del servei

El concessionari proposarà al responsable del contracte, en el termini de set dies hàbils des de l’inici del contracte, els models identificadors necessaris per complir els requeriments regulats en la present clàusula.

# Clàusula 7. Activitats a realitzar pel concessionari a l’inici del contracte

El concessionari farà l’inventari detallat de totes les infraestructures i instal·lacions del servei, i també la inspecció (a excepció de les xarxes) per detectar i censar les avaries i deficiències que presentin en el moment d’inici del contracte. Aquest inventari es presentarà al responsable del contracte i s’haurà de subscriure entre ambdues parts en el termini màxim d’un mes des de l’inici de la gestió per part del concessionari.

El concessionari també farà la revisió i actualització del fitxer/padró d’usuaris del servei, que presentarà al responsable del contracte i que hauran de subscriure ambdues parts en el termini màxim de tres mesos des de l’inici de la gestió per part del concessionari.

# Clàusula 8. Elaboració del pla director del servei

El concessionari redactarà un pla director del servei (PDS), que comprendrà les activitats d’abastament d’aigua potable, en un termini no superior a un any a comptar de la data de firma del contracte. El PDS s’haurà d’actualitzar cada cinc anys i, en tot cas, sempre que es produeixi una modificació important que afecti substancialment el règim de funcionament de l’abastament.

Els objectius del PDS han de ser, almenys, els següents:

- Anàlisi i diagnòstic de la situació actual del servei públic d’abastament d’aigua potable.

- Proposta de solucions que suposin una millora del sistema actual a partir de les conclusions extretes del model hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua potable elaborat i valoració econòmica de les solucions proposades.

- Definició i justificació de les prioritats d’actuació, programació de la realització d’inversions i propostes de finançament de les inversions a realitzar.

- Selecció i definició, amb suficient detall tècnic i econòmic, de les inversions que calgui executar a curt termini (en els cinc anys posteriors a l’elaboració del PDS).

# Clàusula 9. Deure de les entitats subministradores de fer auditories sobre l’eficàcia hidràulica del servei d’abastament

El concessionari haurà de presentar a l’Ajuntament cada dos anys una auditoria de l’eficiència hidràulica del servei d’abastament municipal. Aquesta auditoria ha d'incloure, com a mínim, un balanç de l’aigua subministrada, un índex de gestió de fuites i un índex de gestió de les pressions, d’acord amb la disposició addicional vint-i-sisena del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya.

# Clàusula 10. De la qualitat de l’aigua subministrada

El concessionari haurà d’assegurar la distribució dels cabals que permetin les instal·lacions. Tindrà la mateixa obligació en relació amb els cabals i instal·lacions que en el futur puguin posar-se en funcionament com a conseqüència de l’execució dels projectes redactats pels serveis tècnics municipals o per altres organismes oficials.

El concessionari també serà responsable de la qualitat de l’aigua que distribueixi, que haurà de tenir les condicions de salubritat fixades per l’Administració sanitària. Pel que fa a la qualitat química de l’aigua, el concessionari farà les anàlisis que exigeixi la normativa vigent en cada moment, incloses les necessàries per al control de l’aigua de l’aixeta del consumidor i d’altres que es considerin oportunes tenint en compte la naturalesa de l’aigua subministrada pel sistema d’abastament existent. Així mateix, el concessionari haurà d’informar el responsable del contracte puntualment dels resultat de les anàlisis,  especialment en cas que es detectin anomalies.

En cas que es detecti qualsevol anomalia, es comunicaran immediatament per escrit als representants municipals o a les autoritats sanitàries, segons s’escaigui, els paràmetres i els resultats obtinguts, i es proposaran les actuacions preventives o correctives necessàries per garantir les condicions sanitàries de subministrament.

(El concessionari també és responsable de reportar les dades al SINAC, el Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo <https://sinac.sanidad.gob.es/SinacV2/index.html>

# Clàusula 11. Continuïtat del servei

Donat el caràcter bàsic del servei d’abastament d’aigua potable per a la població, no se’n podrà suspendre la prestació per cap motiu, llevat que es tracti d’un motiu de força major. En cas de suspensió del servei per causa de força major, el concessionari estarà obligat a aportar tots els mitjans propis i aliens necessaris per restablir la prestació dels serveis en el termini més breu possible.

Cap servei podrà ser suspès per un període superior a 24 hores ininterrompudes si no és per causa de força major.

# Clàusula 12. Oficina tècnica

El concessionari disposarà d’una oficina o servei tècnic per a la redacció de projectes tècnics i estudis de viabilitat tècnica, per al manteniment dels plànols de la xarxa d’abastament d’aigua potable, per a la programació de l’ampliació de les diferents instal·lacions del servei en funció de les necessitats, i per a la supervisió i la comprovació de l’execució de les obres, amb subjecció als projectes tècnics redactats pel mateix concessionari.

# Clàusula 13. Innovació i eines de gestió

- 13.1 Digitalització de la xarxa i implantació d’un sistema d’informació geogràfica

El concessionari estarà obligat a implantar un sistema d’informació geogràfica (SIG) del sistema d’abastament d’aigua potable, que s’utilitzarà en la gestió del servei, tant per als aspectes tècnics com per als administratius necessaris per a la gestió d’usuaris (gestió d’abonats, aixecament o actualització topogràfics previs dels principals elements de la xarxa). En aquest SIG s’haurà d’establir la identificació d’avaries segons la tipologia, d’avisos, etc. Durant el sis primers mesos de vigència del contracte el concessionari haurà de digitalitzar, de manera que siguin compatibles amb els serveis informàtics municipals, els plànols de la xarxa de distribució d’aigua potable a escala 1:1.000, com també els plànols de detall que siguin necessaris.

- 13.2 Model hidràulic de la xarxa

Sobre la base de la informació del SIG, el concessionari elaborarà el model hidràulic de la xarxa d’abastament d’aigua potable durant els primers nou mesos de vigència del contracte. Aquest model s’haurà de calibrar amb dades de camp i servirà d’eina per a l’elaboració del PDS, ja que permetrà detectar les deficiències en les xarxes i determinar les possibles millores a implantar, per optimitzar el funcionament dels sistemes i amb l’objectiu que els mateixos sistemes estiguin dotats de la capacitat i la qualitat suficients i proporcionin un millor servei.

- 13.3 Sistema i programa de manteniment i gestió d’actius, inventaris i ordres de treball

El concessionari implantarà un sistema de manteniment i gestió d’actius en el servei durant els primers sis mesos de vigència del contracte a la consulta del qual haurà de tenir accés el responsable del contracte. El sistema haurà de cobrir, almenys, les àrees de gestió següents: d’actius, d’ordres de treball, de magatzems, de compres, de manteniment preventiu, predictiu i correctiu, i de personal.

- 13.4 Sistema de telecontrol

El concessionari haurà d’implantar, o actualitzar, un sistema de telecontrol que permeti monitoritzar a distància totes les instal·lacions i punts estratègics del sistema d’abastament d’aigua.

El sistema proposat haurà de tenir tots els elements necessaris (sensors, estacions remotes i enregistrador de dades, sistema de comunicacions, SCADA —control de supervisió i adquisició de dades—, etc.) perquè es pugui conèixer en temps real l’estat dels paràmetres controlats en cada instal·lació, disposar d’un registre històric de les diferents variables, detectar i transmetre les anomalies que es produeixin (alarmes) i modificar els paràmetres de funcionament a distància.

- 13.5 Programari de gestió comercial

En el termini màxim de tres mesos des de la firma de contracte, el concessionari haurà d’implantar un programari de gestió comercial que permeti la comunicació per mitjans telemàtics, d’acord amb el que estableix la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, amb l’objectiu de proporcionar una atenció de qualitat als usuaris dels serveis objecte del contracte.

El sistema haurà de mantenir un historial de registres (lectures, facturació, deute, operacions, etc.), entre altres requisits de gestió comercial.

# Clàusula 14. Transferència d’informació

En relació amb la transferència d’informació a l’Administració, el concessionari ha de donar al responsable del contracte accés en temps real a la informació tècnica, comercial i de gestió.

En aquest sentit, el concessionari posarà a disposició del responsable del contracte les eines informàtiques que li permetin visualitzar, com a mínim, la informació següent:

- Informació geogràfica i alfanumèrica de control d’inventaris de les infraestructures i elements del sistema d’abastament d’aigua potable.

- Avisos, incidències en el servei i avaries.

- Gestió comercial (padró d’abonats, facturació, reclamacions, etc.).

- Indicadors de gestió i quadre de comandament.

- Altra informació que l’Ajuntament consideri d’interès.

# Clàusula 15. Relacions amb els usuaris del servei

15.1. Pel que fa a la relació amb els usuaris, el concessionari s’ocuparà dels aspectes següents:

- Les relacions amb els promotors o sol·licitants d’un futur subministrament.

- L’execució de les escomeses d’aigua potable, amb càrrec al peticionari. La supervisió de l’execució de les escomeses en cas que el peticionari opti perquè l’execució de l’escomesa la faci una empresa especialitzada, tal com estableix el reglament del servei.

- El subministrament i la instal·lació de comptadors, amb càrrec al peticionari. La supervisió en cas que el peticionari opti perquè el subministrament i la instal·lació de comptadors els faci un instal·lador autoritzat, tal com estableix el reglament del servei.

- La contractació de subministraments per als usuaris.

- L’actualització i el manteniment d’un fitxer d’abonats informatitzat en què es faran constar les característiques dels serveis prestats, el qual haurà d’estar sempre a disposició del responsable del contracte.

- La lectura dels comptadors.

- L’elaboració dels padrons i els rebuts, i la gestió del cobrament pels conceptes i tarifes vigents en cada moment.

- La conservació de les escomeses d’aigua.

- La conservació dels comptadors.

- El tall del subministrament una vegada complerts els tràmits legals, vigents en cada moment, segons l’establert al reglament del servei.

- La cerca i localització d’usos fraudulents de l’aigua i d’escomeses il·legals i la comunicació dels fets al responsable del contracte.

- La gestió dels escrits o comunicacions que formulin els interessats, sens perjudici que els hagi de traslladar a l’Administració en cas que de correspongui  a aquesta prendre les resolucions.

15.2. Contractació del subministrament

Quan s’iniciï el contracte, l’Ajuntament transferirà els contractes d’usuaris al concessionari, el qual estarà obligat a subrogar aquests contractes i incorporar-los al padró d’usuaris del servei, que servirà com a base per a la facturació.

En la zona de cobertura de la xarxa existent i en la zona gestionada en aquell moment per l’Ajuntament, el concessionari estarà obligat a prestar el servei als peticionaris que ho sol·licitin, prèvia autorització de l’Ajuntament o conforme al que estableix el reglament del servei.

El concessionari formalitzarà els contractes de subministrament d’aigua potable , d’acord amb les condicions establertes en la legislació vigent i en el reglament del servei. El contracte d’abonament s’expedirà per triplicat, mitjançant qualsevol dels sistemes habilitats pel concessionari (de manera presencial o telemàtica); un exemplar serà per a l’abonat, l’altre per al concessionari i el tercer per a l’Ajuntament.

15.3. Lectura dels comptadors

La lectura de comptadors que servirà per establir els consums d’aigua potable dels abonats al servei l’haurà de fer el concessionari una vegada cada trimestre natural, com a mínim, o amb la periodicitat de facturació establerta en cada moment en l’ordenança vigent. No obstant, el concessionari podrà verificar la lectura dels comptadors amb més freqüència, si ho considera oportú, però  això no li donarà dret a cap remuneració complementària.

15.4. Conservació de comptadors i connexions del servei

El concessionari farà les tasques de conservació dels comptadors i les connexions del servei, que aniran a càrrec seu.

La conservació de comptadors no inclourà costos de reparació si la causa de l’avaria no respon a un ús normal. En aquest cas, el concessionari haurà de notificar l’anomalia a l’usuari, el qual haurà de pagar les despeses que se’n derivin.

15.5. Emissió i cobrament de rebuts

El concessionari emetrà i enviarà als abonats les factures pels imports del subministrament d’aigua potable una vegada per període de facturació vigent; la factura inclourà els conceptes de consum d’aigua (quota fixa i quota variable), la conservació de comptadors i el cànon de l’aigua de l’ACA.

# Clàusula 16. Seguiment i control del servei

16.1. Control i inspecció de la concessió.

D’acord amb l’establert a l’article 62 de l’LCSP, l’Ajuntament designarà un responsable del contracte, al qual correspondrà supervisar-ne l’execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació pactada. El responsable del contracte pot ser una persona física o bé jurídica, vinculada o aliena a l’Ajuntament.

16.2. Mecanismes de control

El mecanisme de control principal de la concessió es durà a terme a través de la figura del responsable del contracte. El responsable del contracte, si escau,  donarà compte de les qüestions que puguin sorgir a la Comissió Municipal de Seguiment i Control de la Concessió, si n’hi ha. Bàsicament el control incidirà en el compliment per part del concessionari del que estableixen el contracte i els plecs de condicions, l’oferta presentada pel mateix concessionari, les ordenances i el reglament del servei i la legislació aplicable a la concessió.

Les accions de control consistiran en:

      - La recepció i anàlisi de la documentació tecnicoeconòmica i de gestió de la concessió.

      - La vigilància i supervisió de la realització d’obres (una vegada finalitzades les obres es faran les comprovacions i les proves que l’Ajuntament consideri oportunes).

      - La comprovació de l’ús adequat de les instal·lacions i  del compliment de les inversions inicials obligatòries, com també de les actuacions de manteniment preventiu i correctiu d’infraestructures.

      - La realització d’auditories operatives per comprovar l’eficàcia i eficiència del concessionari en la prestació del servei.

      - La realització d’auditories de balanç i compliment econòmic.

      - La revisió de l’equilibri economicofinancer de la concessió quan es produeixin modificacions del servei no previstes que hagin estat imposades per l’Ajuntament.

      - La realització d’auditories de qualitat de l’aigua, la revisió de registres de reclamacions i d’activitat i qualsevol altra acció que es consideri necessària per a la correcta supervisió del servei.

      - Qualsevol altra mesura de control encarregada per l’Ajuntament.

- Addicionalment, i sempre que les circumstàncies ho aconsellin, el responsable del contracte podrà sol·licitar al concessionari totes les dades i informacions, tant de caire tècnic o operatiu com relatives al balanç econòmic, que calguin i que aportin un coneixement actualitzat de la concessió i facilitin l’adopció de les mesures que s’estimin pertinents. A aquests efectes, el concessionari tindrà lliure accés a les instal·lacions i les dependències afectes al servei, i també a la informació requerida, d’acord amb la legislació vigent.

- 16.3. Informes i memòries

- El concessionari està obligat a facilitar al responsable del contracte la documentació següent:

- Memòria Anual

- El concessionari haurà de presentar, en els tres primers mesos de cada exercici, una memòria que comprengui la gestió i la prestació del servei,  les actuacions realitzades i les propostes que estimi oportunes per a una bona prestació del servei. La memòria haurà de contenir  els volums d’aigua captats i el volum d’aigua total lliurat mensualment al conjunt d’abonats, els consums energètics i de reactius, i també haurà d’incloure els resultats de les anàlisis realitzades segons la normativa vigent.

- El concessionari també haurà de lliurar al responsable del contracte els comptes anuals   i tota la documentació que sigui necessària per a  l’exercici del control economicofinancer per part de l’Ajuntament.

- Informes

El concessionari haurà de remetre al responsable del contracte la informació següent amb la periodicitat que s’indica:

- Trimestralment, una llista i un fitxer informàtic amb les altes, baixes i modificacions de dades que es produeixin durant els tres mesos anteriors a la data de presentació. La informació ha d’incloure la titularitat del contracte, l’adreça de subministrament, l’adreça a efecte de notificacions, les dades del comptador i qualsevol altra dada necessària per a la localització i caracterització del subministrament.

- Trimestralment, una llista i un fitxer informàtic amb les reclamacions dels abonats i les actuacions que se’n derivin, amb indicació de la situació en què es troben en el moment de l’emissió de la llista.

- Trimestralment, una llista i un fitxer informàtic amb les actuacions programades que es duguin a terme, tant en obres de renovació, ampliació o reparació com en campanyes de renovació de comptadors, de detecció i localització de fuites a la xarxa o en escomeses dels abonats, de neteja i inspecció de xarxes. La informació ha d’incloure també les incidències detectades i les conclusions.

- Trimestralment, informes dels controls i les analítiques realitzats en relació amb la qualitat de l’aigua subministrada per al consum humà. La informació ha d’incloure també els resultats, les incidències detectades i les conclusions.

- Trimestralment, un informe sobre els volums captats i el volum total lliurat mensualment al conjunt d’abonats, els consums energètics i de reactius.

- Trimestralment, un informe que reculli les incidències o les observacions relacionades amb el servei.

- Cada dos anys, una auditoria operativa del funcionament del servei realitzada per experts independents en què s’avaluï el compliment de les obligacions assumides pel concessionari en relació amb el contracte.

- Informes puntuals sobre  qualsevol incidència o actuació que sigui rellevant quant a la gestió del servei, especialment pel que fa al compliment legal en matèria sanitària, mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

# Clàusula 17. Gestió de la qualitat i gestió ambiental

El concessionari incorporarà totes les innovacions tecnològiques, els sistemes, els procediments, etc. que contribueixin a minimitzar els impactes ambientals en tots els aspectes relatius al servei, especialment en relació amb els mitjans materials i les instal·lacions fixes.

III. EXECUCIÓ DE LES INVERSIONS OBLIGATÒRIES I DEFINICIÓ DE LES TASQUES DE MANTENIMENT PREVENTIU I CORRECTIU

El Concessionari haurà d’executar les inversions previstes en el llistat d’inversions inicials obligatòries d’acord amb la previsió de l’Estudi economicofinancer de la concessió i que s’adjunta com Annex 9 del plec de clàusules administratives particulars i que es defineixen en els projectes o memòries valorades de les obres a executar, sense altres modificacions que les que s’autoritzin degudament.

Per dur a terme les esmentades obres, s’establiran un seguit de prescripcions de cara a garantir la qualitat en l’execució de les mateixes, així com el seguiment, control i supervisió  tant del projecte executiu com del pla d’execució i garantia de les mateixes per tal que s’ajustin a la previsió contemplada en els plecs i en els annexos corresponents.

Així mateix, el concessionari haurà de fer-se càrrec de les actuacions, adquisicions o obres necessàries de primera implantació per tal d’assumir l’inici de la prestació del servei (adequació de les instal·lacions, eines i programes informàtics, compra d’estoc de materials, etc.) en les condicions de qualitat necessàries.

La resta d’obres que puguin sorgir al llarg de la concessió i que no es preveuen a l’annex 9 del PCAP ni es troben incorporades al PCAP com a possible modificació contractual, s’han de licitar d’acord amb el règim previst per la legislació aplicable en matèria de contractació i respectant els principis de lliure concurrència i publicitat.

# Clàusula 18. Definició de les obres i les actuacions de manteniment i reparació a càrrec del concessionari

Aniran a càrrec del concessionari el manteniment, la conservació i la reparació de totes les instal·lacions del servei que li hagin estat cedides per a l’explotació, i també les que s’hi incorporin durant tot el període del contracte.

L’abast màxim de les obres de manteniment, conservació i reparació s’estableix amb els criteris següents:

- Xarxa de distribució: S’entén que entren dins del concepte de reparació les actuacions que suposen la substitució d’un tram en mal estat incapaç de prestar el servei de fins a dotze metres de longitud, o que tenen un cost econòmic equivalent a les dites actuacions.

- Actuacions sobre altres elements diferents a la xarxa: S’entén que entren dins del concepte de reparació les actuacions que suposen la renovació d’un element en mal estat incapaç de prestar el servei, fins a un límit màxim per actuació de dotze mil euros (12.000,00 €), IVA no inclòs. Aquest import s’actualitzarà anualment en funció de l’índex específic de manteniment definit a la fórmula de revisió de preus establerta en el PCAP.

En casos d’avaries i altres incidències en les instal·lacions del servei, el concessionari haurà de resoldre-les en el temps màxim que s’indica en la taula següent:

| Incidència | Temps màxim per a la resolució |
| --- | --- |
| Reparació d’avaries o incidències a la xarxa de distribució d’aigua | 6 hores |
| Reparació d’una escomesa d’aigua | 4 hores |

# Clàusula 19. Obres necessàries per atendre nous subministraments

El concessionari s’ocuparà de les relacions amb els peticionaris de subministrament per portar a terme la connexió a la xarxa en correctes condicions tècniques, de conformitat amb l’establert en el reglament del servei vigent i d’acord amb els criteris de supervisió i control establerts amb el responsable del contracte.

Com a criteri general, en l’execució de les obres que executi, directament o a través d’un tercer, el concessionari observarà les prescripcions que estableix aquest plec i el plec de clàusules administratives en matèria d’execució d’obres. En aquest sentit, tal com estableix l’article 296 de l’LCSP, la subcontractació només pot recaure sobre les prestacions accessòries.

El concessionari comunicarà al responsable del contracte, si escau, les previsions referents a l’evolució del servei, com ara augments de consum general, que justifiquin l’ampliació de les conduccions existents, l’establiment d’altres de noves o l’ampliació de la xarxa de distribució i les instal·lacions de l’abastament.

L’empresa concessionària no té un dret d’exclusiva per a l’execució de les escomeses d’aigua potable i la instal·lació dels comptadors. Aquests serveis els pot fer qualsevol empresa o instal·lador autoritzats.